- O epruveta cilindrică cu diametrul d0 = 10 mm, şi cu lungimea în zona calibrată 
l0 = 120 mm, supusă la tracţiunea statică are pe curba de tracţiune 
Fp0,2 = 3800 N şi Fmax = 60000N. Limita de curgere convenţională Rp0,2 a materialului din care este confecţionată epruveta este de:

a) 36,5 N/mm2;	b) 25,6 N/mm2; 	c) 72,8 N/mm2;

d) 56,2 N/mm2;	e) 48,4 N/mm2

- Epruveta paralelipipedică cu baza un patrat cu latura a0 = 10 mm, confecţionată dintr-un material cu rezistenţă la rupere Rm = 550 N/mm2, cu modulul de elasticitate longitudinal E = 20600 N/mm2, cu gâtuirea la rupere Z = 28% şi cu alungirea la rupere A = 14,5%, are suprafaţa de rupere de:

a) 42 mm2;	b) 40 mm2;	c) 78,8 mm2;	d) 72 mm2;	e) 45,4 mm2

- Pentru numărul cuantic principal n  5, numărul stărilor cuantice admise pentru electroni este

a) 50 stări;	b) 120 stări;	c) 8 stări;	d) 26 stări;	e) 36 stări.

- Structura învelişului electronic al elementului cu Z  15 este:

  - 1s21p62s22p5;

  - 1s22s22p63s24s24p1;

  - 1s22s22p62d5;

  - 1s22s22p63s23p24s1;

  - 1s22s22p63s23p3.

5. Direcţia cristalografică din figură are indici:

a) [ 1 1 1 ]

b) [ 1 0 1 ]

c) [ 1 1 1 ]

d) [ 0 1 1 ]

e) [ 1 1 1 ]

- Planul cristalografic din figură aparţine familiei de plane cristalografice cu indicii lui Miller:

a) ( 0 2 0 )

b) ( 1 0 2 )

c) ( 2 0 1 )

d) ( 2 0 1 )

e) ( 1 0 2 )

- Varianţa unui sistem se determină cu relaţia:

a) V = N + f +  (ØS + ØL + ØG);

b) V = N + f –  (ØS + ØL + ØG);

c) V = N + f –  (ØS + ØG);

d) V = N + 2 –  (ØS + ØL + ØG);

e) V = N + 1 –  (ØS + ØL).

- Pe o curbă de răcire, în cazul unui aliaj binar, are loc o schimbare de drum (altă lege de variaţie a temperaturii în timp) când:

a) varianţa este zero;

b) numărul fazelor este egal cu numărul componenţilor;

c) numărul fazelor este mai mare decât numărul componenţilor;

d) varianţa este egală cu doi;

e) varianţa este egală cu unu.

- Impurităţile sunt:

  - substituţii;

  - defecte de volum;

  - defecte punctiforme;

  - defecte lineare;

  - defecte de suprafaţă.

- Constituenţii eterogeni din structura unui aliaj binar pot fi:

  - amestecuri mecanice eutectoide;

  - compuşi chimici;

  - soluţii solide de substituţie;

  - amestecuri mecanice eutectice;

  - compuşi congruenţi.